Le travail entrepris et axé dans le cadre de la « préparation et étude des propriétés

d’adsorption des matériaux à grande surface » a porté dans un premier temps sur la

préparation de charbons actifs par activation chimique d'un composé lignocellulosique

(noyaux d'olives) et leurs caractérisations par les techniques d'adsorption de gaz et de

calorimétrie d’immersion.

Dans un deuxième temps, nous nous sommes intéressés à la préparation des microcapsules

polymères à base de charbons actifs les plus poreux et leur caractérisation.

La dernière partie, comporte une étude comparative des propriétés d'adsorption en

milieux aqueux, du charbon actif et des microcapsules de différentes proportions en

charbon actif.

Les résultats obtenus montrent que:

la texture poreuse des noyaux d’olives traités par KOH est plus développée que

celle des noyaux traités par ZnCl2,

la capacité d’adsorption des microcapsules polymères augmente avec le taux de

charbon actif dans les microcapsules,

les microcapsules préparées avec du charbon actif à base de noyaux d’olives

traités par KOH ont des capacités d'adsorption plus importantes que celles

préparées avec du charbon actif à base de noyaux d’olives traites par ZnCl2.