L'objectif de ce travail, était d'étudier la cinétique de la

copolymérisation en émulsion des monomères acrylate d'éthyle et

styrène, dont les réactivités et solubilités (dans l'eau) sont

diffêrentes et, d'étudier la relation entre les procédés de

synthèse avec la microstructure et les propriétés de transition

vitreuse.

L'étude en réacteur fermé, nous a permis d'estimer les

paramètres cinétiques, tels que les rapports de réactivité et les

constantes de vitesse des deux monomères . Une étude préalable

sur un système modèle tel que l'acrylonitrile/styréne où la

différence de polarité des deux monomères est trés grande,

a montré que les rapports de réactivité varient en fonction des conditions expérimentales,

entrainantl'existence d'un domatne decomposition "azéotropiques" et non pas d'une composition

zéotropique unique, comme en copolyrmêrisation en masse ou en

solution. Le caractère apparent des rapports de réactivité en

copolymérisation en émulsion qui en résulte,a été confirmé sur le système AE/ S.

Nous avons montré aussi,dans le cas du systèmes  AE/ S, que méme si le site principal

de la polymérisation reste les particules, comme pour les systèmes à forte hydrophobie, la

polymérisation en phase aqueuse a lieu tout au long de la réaction et peut etre importante

en début de réaction en particulier pour les émulsions riches en AE et diluées.