Les problèmes d’interaction jet-paroi ont fait l’objet d’un nombre important de

travaux. Ils sont largement utilisés dans l’industrie car ils génèrent d’important transfert de

chaleur. Parmi ces applications ou travaux, l’industrie des traitements de surfaces (gravure

chimique, l’électro-usinage des pièces…). On peut citer aussi le séchage du papier et des

textiles, le refroidissement des composants électroniques ou des aubes de turbines.

Notre travail porte sur l’étude numérique de la convection mixte lors d’un jet d’air

laminaire impactant sur un disque circulaire chauffé constituant la base d’une chambre

cylindrique en partie poreuse, le fluide pénètre la chambre suivant un axe centrale et la

quitte par sa périphérie. La paroi d’impact est soumise à une température constante et

uniforme, tandis que les autres parois sont adiabatiques. Le problème est régi par les

équations de conservation de la masse, de la quantité de mouvement et de l’énergie. Le

modèle mathématique qui gouverne le milieu poreux est celui de Darcy corrigé par le

terme de Brinkman. L’analyse est faite dans une large gamme de paramètres, à savoir le

nombre de Reynolds, le nombre de Grashoff, le nombre de Darcy et l’épaisseur de la

couche poreuse. La méthode des éléments finis a été employée pour résoudre les

équations de base en milieu fluide et poreux. L’influence des paramètres physiques et

géométriques est examinée. Les résultats montrent que, le transfert thermique augmente

avec le nombre de Reynolds. Le nombre de Nusselt augmente avec l’augmentation du

nombre de Darcy.