L'introduction d'une ou plusieurs rangees de jets de fluide dans un ecoulement

transversal represente une configuration de base que l'on peut trouver dans les

applications d'ingenierie. Elle represente actuellement l'arrangement le plus utilise et le

plus efficace lorsqu'un film de fluide est applique pour le refroidissement des aubes de

turbines a gaz. Toutefois, il perturbe fortement les caracteristiques aerodynamiques de

l'ecoulement. En consequence, l'objectif des constructeurs est de realiser le meilleur

compromis entre les pertes aerodynamiques et les contraintes thermiques.

Une simulation numerique est utilisee dans le but d'evaluer les effets de courbure de

paroi sur les caracteristiques de l'interaction et donc sur l'efficacite du refroidissement.

L'injection est realisee dans une couche limite turbulente a travers une seule rangee

d'orifices.

Notre etude s'est surtout basee sur le modele SST qui est efficace dans la capture des

phenomenes pres et dans la paroi. Ce modele, qui est en fait la combinaison du modele

(ecoulement exterieur) et du modele k- (ecoulement de paroi).

Dans un premier temps, trois modeles de turbulence sont utilises ; le k-, le RSM et le

SST sur une plaque plane traversee par jet afin d'identifier lequel de ces modeles est

plus apte a capter les phenomenes d'interaction pres de la paroi. Des comparaisons des

resultats de cette etude sont presentees dans le cas d'une plaque plane traversee par jet

incline de 45‹ avec un taux d'injection Ra=0.6 (valeur jugee efficace pour le

refroidissement par film d'air). Ces resultats ont bien prouve l'aptitude du modele SST

par rapport aux autres modeles dans ce cas de problemes.

Applique a un profil NACA0012, ce modele (SST) nous a bien revele la nette difference

des caracteristiques de l'interaction par rapport a la plaque plane.

Afin de mieux apprecier les capacites du modele SST, on l'a utilise sur le profil

NACA6512 extrados et intrados avec les deux autre modeles k et RSM. Dans ce cas les

deux modeles SST et RSM nous ont donne des resultats tres semblables surtout dans les

zones complexes telle que pres de la paroi et dans la zone de recirculation ou la zone de

sillage.