Résumé

Sept éléments de terres rares ont été dosés dans des échantillons de sol prélevé dans un profil de bassin versant  situé dans la région de Tlemcen  par la méthode de l’activation neutronique. Une série d’échantillons de sol ont été irradiés simultanément avec des échantillons d’un sol standard dans le réacteur NOUR de Draria pendant une durée de 4 heures  par un flux de neutron  thermique de 2,3 1013 n cm-2 s-1. Une chaine de mesure de spectrométrie ɣ, a été utilisée pour la détection des photons ɣ émis. Le comptage des photons émis après irradiation permet alors d’identifier les isotopes émetteurs, et de remonter à la concentration des éléments constitutifs de l’échantillon initial.

L’étude des distributions verticales des terres dans les zones de prélèvement, nous ont permis de conclure que ces élément peuvent constitués des traceurs de l’érosion de sol.

Abstract

Seven rare earth elements were determined in soil samples collected in a watershed profile located in the region of  Tlemcen. This was done by the method of neutron activation. A series of soil samples were irradiated simultaneously with samples of a standard soil in NOUR Draria reactor for a period of 4 hours by a thermal neutron flux of 2.3 1013ncm-2 s-1. A measurement chain spectrometry ɣ allows the detection of photons emitted ɣ. The counting ɣ spectrometry photons emitted after irradiation then identify emitting isotopes and trace the concentration of components of the initial sample.

The study of vertical distributions of lands in areas of collection, conduct to conclude that the element can consist tracer’s soil erosion.

الملخص

لقد تم قياس سبعة من العناصر الارضية النادرة في عينات من الأرض المتحصل عليها في الحوض المنحدر المتواجد في منطقة تلمسان. وقد تم ذلك بواسطة استعمال طريقة التنشيط النتروني. تم تعريض مجموعة من العينات للإشعاع النووي في نفس الوقت مع عينات من أرض مرجعية في داخل مفاعل "نور" بدرارية وذلك لمدة أربع ساعات لتيار من نترون الحراري مقدر بقيمة 2.3 1013 ن سم-2 ثا-1. سلسة قياس ضوئية سمحت بالكشف عن الفوتونات المرسلة. حساب الفوتونات المرسلة بعد الاشعاع سمح بالتعرف على نظائر الارسال، والوصول الى تركيز العناصر المكونة للعينة الاصلية