A l'instar de nombreux pays développés et en développement, l'Algérie se préoccupe de préserver son patrimoine écologique et environnemental.   Pour cela, des politiques de recyclage et traitement des déchets ont été élaborés dans tous les domaines y compris celui des huiles usagées de moteurs. Ce qui demande un savoir faire spécialisé. D'où l'intérêt d'étudier les caractéristiques de ces huiles neuves et leur vieillissement.    Notre recherche tente d'identifier les paramètres influant sur la dégradation des huiles de moteur fabriquées par SONATRACH et commercialisées par NAFTAL, toutes deux sociétés nationales ainsi qu'à contribuer à la détermination de la périodicité optimale de vidange afin de préserver un fonctionnement correct du véhicule.  Dans ce mémoire, nous avons étudié le processus de dégradation de l'huile lubrifiante pour moteur. Pour cela, nous avons considéré deux huiles lubrifiantes en service, produites en Algérie et ayant deux grades distincts. Ces deux huiles ont été respectivement examinées sur deux véhicules, l'un à moteur essence et l'autre diesel et dans les mêmes conditions d'utilisation.   Afin d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, nous avons commencé par la maîtrise de la notion de lubrifiant. Dans un premier temps, nous avons levé le voile sur, sa constitution, ses caractéristiques intrinsèques, son rôle et les tests d'homologation.  L'étude expérimentale de notre recherche, a été réalisée sur des huiles lubrifiantes récupérées suite à des vidanges effectuées à différents intervalles de kilomètres parcourus par les véhicules choisis.  Un ensemble de tests physico-chimiques a été mené sur ces huiles dans le but de suivre l'évolution de la dégradation du lubrifiant et ainsi pouvoir déterminer la vie optimale du lubrifiant avant son remplacement.