Résumé

Avant  toute modélisation ou interprétation de données  magnétotelluriques, il est primordiale de faire  une analyse du tenseur d’impédance, afin  de déterminer  la géométrie  de la structure géologique. Dans le cas où la structure est 2-D, alors il est nécessaire de  déterminer sa direction  structurale  ou ce qu’on appelle le Strike. Pour effectuer cette analyse Plusieurs techniques sont proposées, dont les plus utilisées sont la technique de Groom-Baily (1989 et 1991) et la technique de Bahr (1988 et 1991).

Plus récemment, une nouvelle approche a été proposée par Caldwell et al. (2004) dite méthode  du tenseur  de  phase (phase tensor) qui s’avère intéressante.

Le  présent  travail consiste en  une analyse de la phase du tenseur d’impédance en utilisant la méthode du tenseur de phase, suivie d’une comparaison entre les  résultats obtenus par la présente  méthode et celles des  méthodes classiques (Bahr 1988 et 1991, Groom-Baily 1989 et 1991).

Pour ce faire, nous avons établi un programme informatique qui calcule le tenseur de phase magnétotellurique ainsi que ses différents paramètres. Le programme est rédigé en fortran 90 et compilé sous Windows. Il prend comme entrée (input)  les valeurs des champs électromagnétiques observés  ou le tenseur d’impédance. les paramètres de sorties ( outputs ) sont l’angle de skew (β) qui permet de faire une estimation de la dimensionnalité de la structure  régionale , l’angle (α) qui donne l’inclinaison de la direction structurale dans le cas d’une structure régionale 2-D , les deux valeurs principales du tenseur de phase Фmin et Ф max  qui représentent  respectivement le petit et le grand axe de l’ellipse du  tenseur ,quand à  l’angle  Ѳ ( Ѳ = α - β) il  représente l’angle d’inclinaison  de l’ellipse du tenseur de phase  par rapport au système d’axe qui n’est que la direction préférentielle des courants d’induction.

Dans un premier temps, nous avons élaboré un modèle synthétique afin de tester  la fiabilité du programme et de voir le comportement du tenseur de phase et ses différentes paramètres.

Par la suite, Notre  programme  a été appliqué à des données réelles collectées lors d’une campagne magnétotellurique dans la région du Hoggar.

L’application à des données magnétotelluriques de terrain à permet de mettre  en évidence l’existence d’une structure géologique  régionale bidimensionnelle, ce qui est confirmé par les résultats obtenus par la méthode  d’analyse de Bahr (1988 et 1991), cette structure régionale  a une direction du Strike quasiment NE-SW, ce qui a été renforcé par  les résultats obtenus par la  méthode d’analyse  de  Groom-Bailey (1989 et 1991).

Au niveau da l’accident  géologique 4°50, la structure géologique régionale manifeste un comportement  géo-électrique bidimensionnel,  avec une direction du Strike qu’est NE-SW.