Résumé

Dans le présent travail on reporte les résultats de simulations numériques des aspects dynamiques et thermiques d’un écoulement d’eau à travers des mini-conduites circulaires, simples et présentant des singularités. Le diamètre de la mini-conduite varie de 0,1 mm à 1 mm et les vitesses d’entrée allant de 0,1 à 40 m/s. Un flux de chaleur 100000 w/m2, est imposé aux parois de la mini-conduite, pour l’étude des aspects thermiques. Dans le cas d’un rétrécissement brusque, les rapports des diamètres varient de 0,3 à 0,5 et de 1,5 à 3 dans le cas d’un élargissement brusque.

La résolution numérique des configurations étudiées est réalisée à l’aide du code de calcul commercial CFX 5.7.1, basé sur la méthode des volumes finis. Pour l’écoulement turbulent, le modèle de turbulence choisi est le modèle SST. Les résultats de simulation obtenus sont comparés à ceux obtenus dans le cas de conduites de taille conventionnelle, ainsi qu’avec des études expérimentales récentes dans le cas des mini-canaux. La comparaison est réalisée en termes de Poiseuille, de nombre de Nusselt, et de coefficient de perte de charge singulière.

Un bon accord est obtenu par rapport aux résultats en mini conduites, par contre une légère déviation est obtenue par rapport aux conduites classiques.

Abstract

In the present work we report the numerical simulations results of the dynamic and thermal behavior of water flowing through a simple circular mini-channel, and ones equipped with singularities. The diameter of mini-channels ranging from 0.1 mm to 1 mm and the inlet velocity of 0.1 to 40 m/s. For the thermal study, a heat flux of value 100000 w/m2, is imposed on the outside wall of the mini-channel. In the case of a sudden contraction, the ratio of the diameters  ranging from 0.3 to 0.5 and from 1.5 to 3 in the case of a sudden expansion.

The numerical solution of configurations studied is carried out using the commercial software CFX 5.7.1 based on the finite volume method. For turbulent flow, the turbulence model chosen is the SST model. The simulation results are compared with those obtained in the case of conventional channels, and with recent experimental studies in the case of mini-channels. The comparison is done in terms of Poiseuille number, for the dynamic aspect and  Nusselt number for the thermal one and singular loss coefficient (sudden contraction and sudden expansion).

A good agreement is obtained from the results in mini-channel with a slight deviation compared to conventional channels.

ملخص :

ھنا العمل یتمثل في تقدیم تقریر عن نتائج المحاكاة العددیة للجوانب الديناميكية والحرارية لتدفق المياه من خلال قنوات دائرية مصغرة ملسائ  ِ مع وجود مضيقات. أقطارها مختلفة تتراوح بین 0.1 إلى 1مم و بسرعة مابین 0.1 و 40 م /ثا. تدفق حراري ب 100000 واط/م2 مطبق على الجدار الخارجي للقنات لدراسة الخواص الحرارية. في حالة وجود تضيق مفاجئ العلاقة بين الأقطار تتراوح ما بين 0.3 الي 0.5  و 1.5 الي 3 في حالة وجود توسيع مفاجئ.

المحاكاة العددیة أجريت باستخدام برنامج   CFX 5.7.1الذي یقوم على أساس طریقة الأحجام المحدودة باستعمال النمو نجSST الخاص بالجریان المضطرب. النتائج المحصل عليها بالمحاكاة العددیة قورنت بالتي هي معطاة في الحالة الكلاسيكية و كذالك مع نتائج  دراسات تجريبية حديثة. أجريت المقارنة بالنسبة لعدد Poiseuille و Nusselt كذالك معامل فقدان الضغط المفرد.

تبین ھذا الأخیرة على وجود اتفاق جید مع الأعمال السابقة الخاصة بالقنوات المصغرة, نلاحظ مع نالك انحراف طفیف مع العلاقات الكلاسیكیة.