Résumé

Le travail consiste en une analyse exergétique de trois parties d’un procédé de fabrication d’une boisson à base de malt.Le concept utile de l'énergie et de l'exergie est analysé, et appliqué au système de chauffage (chaudière), et au système de cuisson (cuve de matière, cuve d’ébullition).

La performance de chaque système est évaluée en utilisant des efficacités basées sur les deux premières lois de la thermodynamique.Les efficacités énergétiques et exergétiques de lachaudière, cuve de matière et cuve d’ébullitions'avèrent:(86%, 25,63%, 32,05%)et (34%, 13,42%,19, 53%), respectivement.On a constaté que la chambre de combustion est l’acteur principal pour la destruction d'éxergie suivi par l'échangeur de chaleur.

Mots clés : Energie, Exergie, Dégradation.