Résumé

Dans le présent travail nous avons étudié le comportement vibro-acoustique et acoustique des plaques en verre stratifiées par l’analyse expérimentale afin de contourner les difficultés de l’approche analytique et numérique. Pour mener ce travail, des essais ont été effectués sur  05 configurations différentes:

- Configuration 0 : 01 plaques en verre (1 m x 1 m x 12 mm)

- Configuration 1  :  02 plaques en verre (1 m x 1 m x 6 mm) & 01 couche d’époxy.

- Configuration 2 : 03 plaques en verre (1 m x1 m x 4 mm) & 02 couche d’époxy.

- Configuration 3 : 02 plaques en verre (1 m x 1 m x 6 mm) & 01 couche de PVB

- Configuration 4 : 03 plaques en verre (1 m x 1 m x 4 mm) & 02 couche de PVB

- Configuration 5 : 03 plaques asymétrique en verre (1 m x 1 m) relié avec 02 couche d’époxy

Pour évaluer et quantifier le comportement vibro-acoustique et acoustique des différentes plaques, une analyse modale et des essais de choc ont été effectués ainsi que le calcul de l’énergie vibratoire de chacune de ces configurations.

Par la suite, la campagne de mesures expérimentales acoustiques a été  pratiquée sur ces différentes configurations  et les résultats ont permis de confirmer l’importance de l’interface dans l’isolation acoustique du verre feuilleté.

Les résultats obtenus sont intéressants et peuvent avoir un impact important sur les couts et l’isolation vibro-acoustique et acoustique des structures en verre dans les constructions en génie Civil.