L'objet principal de ce travail de thèse a été d’établir en premier lieu des modèles de comportement dynamique puis en second lieu de mettre au point des indicateurs pertinents pour le diagnostic des transmissions à engrenages à partir des signaux simulés. Pour valider notre approche, nous avons exploités des signaux expérimentaux issus de compagne de mesures effectuées au CETIM sur des engrenages défectueux. Le but de la première partie est d’essayer de maîtriser les différents paramètres liés à l’analyse par ondelettes pour une détection fiable et peu coûteuse, à savoir, l’ordre de l’ondelette et le niveau de décomposition. L’approche, consiste à observer le Kurtosis pour plusieurs ordres d’ondelette en fonction de la gravité du défaut. Le travail de la deuxième partie s’inscrit dans le cadre du diagnostic des machines tournantes en régime variable. L’objectif est la recherche d’indicateurs pertinents pour le diagnostic des transmissions à engrenages à partir de signaux simulés.
