L’objectif de ce mémoire de Magister est l’électrodéposition d’oxydes d’étain sur des supports en cuivre et en fer à partir d’une solution acide de chlorure stanneux. Le plan de cette étude s’articule comme suit après dissolution et dissociation du chlorure stanneux, à chaud, en milieu chlorhydrique, les ions Sn(II) sont réduits cathodiquement sous forme d’un film métallique; ce dernier est oxydé en milieu légèrement acide ou franchement basique. Les techniques électrochimiques utilisées sont le suivi du potentiel libre, la voltammétrie cyclique et la chronopotentiométrie. Il est important de signaler que la mesure

du potentiel libre aux différentes étapes de cette étude a constitué un moyen d’identification de l’interface métal/solution. Un simple examen de la courbe du potentiel libre permet d’affirmer ou d’infirmer le résultat d’une manipulation électrochimique. La voltammétrie cyclique renseigne sur les différentes réactions interfaciales et permet de déterminer les

conditions électriques de la microélectrolyse. La chronopotentiométrie est une technique électrochimique qui permet de visualiser l’avancement d’une microélectrolyse à courant constant et de permettre à l’expérimentateur de savoir si l’expérience avance vers le but qu’il s’est fixé. La maitrise de ces trois techniques a permis à l’impétrante de contrôler les

dépôts d’oxydes d’étain. La cinétique hétérogène des réactions interfaciales a été étudiée sur électrode à disque tournant.