Résumé

L’objectif du présent travail est de déterminer l’influence de la modification des bitumes par le déchet plastique, par l’association (déchet plastique alimentaire - EVA) et par l’association (NBR – EVA) sur le vieillissement des bitumes et sur les propriétés physiques et mécaniques du bitume et des enrobés.

L’étude montre que :

- La modification du bitume avec du déchet plastique et de l’association (déchet plastique - EVA) améliore ses caractéristiques rhéologiques (pénétrabilité, TBA, ductilité, susceptibilité thermique, etc.).

- Les bitumes modifiés par le déchet plastique, par l’association (déchet plastique alimentaire - EVA) et par l’association (NBR – EVA)  résistent bien au vieillissement par rapport au bitume pur.

La modification des bitumes améliore le comportement des enrobés bitumineux. Cette amélioration se traduit par :

- Une augmentation de la stabilité, la compacité, et le quotient Marshall,

- Une diminution du fluage Marshall,

- Une augmentation de la résistance à la traction indirect des enrobés bitumineux.

En plus de l’amélioration des caractéristiques des liants bitumineux qui se répercutera sur la durabilité des structures bitumineuses, l’environnement sera ainsi préservé par la valorisation des déchets industriels notamment les emballages et les sacs....

Mots Clés : Bitume, déchet plastique alimentaire, NBR, EVA, vieillissement, Enrobés bitumineux, Marshall, traction indirect.

Abstract

The aim of this work is to determine the influence of the modification of the bitumen with the plastic waste and association of (plastic waste - EVA) and association (NBR - EVA) on the ageing of the bitumen and on the physical and mechanics properties of the bitumen and the bituminous concrete.

The study shows that:

- The modification of the bitumen with plastic waste or association of (plastic waste - EVA) improves its rheological characteristics (penetrability, TBA, ductility, thermal susceptibility, etc).

- Bitumen modified by plastic waste or association of (plastic waste - EVA) or association of (NBR- EVA) improve the ageing behaviour.

The modification of the bitumen improves the behavior of the bitumen binders.  This improvement is observed by:

- An increase in stability, compactness and the Marshall quotient,

- A reduction in Marshall flow,

- An increase in the tensile strength indirect of the bitumen binders

In addition to the improvement of the characteristics of the bitumen binders which will be reflected on the durability of the bituminous structures, the environment by this practice will be preserved by the valorisation of the industrial waste in particular packing and bags….

Key Words:    Bitumen, plastic waste, NBR, EVA, ageing, bitumen Binders, Marshall, strength indirect.

ملخص
الهدف من هذه الدراسة هو تحديد تأثير تعديل الزفت مع مسحوق البلاستيكا و مزج(البلاستيك ( EVA- أو المزج (EVA –NBR)علىشيخوخة الزفت و الخصائص الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية للزفت والإسفلت .
وقد أثبتت الدراسة على أن:

- تعديل الزفت مع مسحوق البلاستيك أو مزج (البلاستيك - (EVA يحسن الخصائص الفيزيائية والميكانيكية (الاختراق، TBA، الليونة، وقابلية التمدد الحراري، الخ)..

- الزفث المعدل بمسحوق البلاستيك أو المزج ( مسحوق لبلاستيك - (EVA  أو المزج - (EVA –NBR)  تكون  له مقاومة للشيخوخة أحسن من الزفت الغير معدل.

تعديل الزفت يحسن سلوك الإسفلت وينعكس هذا التحسين على:

- زيادة في الاستقرار،ا لرص و معامل مارشال،

- انخفاض تميع مارشال،

- زيادة مقاومة الشد الغير مباشر للإسفلت.

وبالإضافة إلى تحسين خصائص الإسفلت والتي ستؤثر على متانة الهياكل الإسفلتية، فإن البيئة هي المستفيد الثاني  من إعادة معالجة النفايات الصناعية غدائيةو  بما فيها العلب البلاستيكية  المستعملة و الأكياس البلاستيكية. 
الكلمات مفتاحيه: الزفت، مسحوق البلاستيك , EVA, NBR.شيخوخة الإسفلت، مارشال، الشد الغير مباشر.