Etude comparative de méthodes de correction de pertes de paquets en transmission de la voix sur IP(VoIP)

Par KHEDDAR Hamza

Institut d’Electronique, Département Télécommunications

Laboratoire de communication parlée et traitement du signal (LCPTS)

(USTHB)

Résumé

La VoIP devient une alternative crédible aux réseaux téléphoniques traditionnels. Le système VoIP doit offrir la même fiabilité et la même qualité de voix. Dans les réseaux à commutation de paquets, une bonne qualité de la Voix de bout-en-bout (end-to-end) dépend principalement des facteurs de qualité de service (QoS). Ces facteurs ne sont pas garantis par le réseau Internet qui fournit un service d’acheminement des paquets avec un meilleur effort «Best-Effort ». Parmi ces facteurs, nous pouvons citer le type de codec de la voix, le retard de bout en bout, la gigue et la perte des paquets.

Dans un système VoIP, au niveau du récepteur, certains paquets peuvent manquer, cette perte de paquets dégrade la qualité de la voix et se traduit par des ruptures au niveau de la conversation et une impression de hachure de la parole. Il est, par conséquent, indispensable de mettre en place un mécanisme de dissimulation de ces pertes. Plusieurs algorithmes de masquage des pertes de paquets appelés aussi PLC (Packet Loss Concealment) sont utilisés aussi bien au niveau de l’émetteur qu’au niveau du récepteur.

Notre travail consiste à mettre au point sous MATLAB deux codeurs MELP fonctionnant respectivement à 1.2 kbit/s et à 2.4 kbit/s. Nous apportons ensuite des améliorations à ces codeurs  par l’implémentation de techniques de dissimulation des trames perdues basées sur le récepteur. Ces techniques consistent en l’entrelacement des trames d’information. A cet effet, nous avons d’abord effectué une étude comparative de plusieurs méthodes d’entrelacement. Par la suite, nous avons étendu cette comparaison à une méthode déjà mise au point au sein de notre laboratoire, intitulée codage par descriptions multiples (MDC). Pour cela, nous avons utilisé la technique d’évaluation normalisée par ITU-T et appelée PESQ (Perceptual Evaluation of Speech Quality).

Les tests prouvent que la méthode d’entrelacement à convolution décorrélée se présente comme étant la meilleure méthode d’entrelacement par rapport aux autres techniques  de même type: entrelacement par groupement, entrelacement optimal et  entrelacement convolutif. Nous avons aussi noté que la technique  MDC, apporte une amélioration importante de la qualité perceptuelle et se présente comme étant une meilleure méthode comparativement à la technique de l’entrelacement à convolution décorrélée essentiellement lorsque les taux de perte sont inférieurs à 12 %, au delà de ce pourcentage, les deux méthodes sont équivalentes les unes aux autres.

- Mémoire de Magister

- Directeur de mémoire : Monsieur BACHIR BOUDRAA, Professeur.