Dans le présent travail, la chromatographie liquide à haute performance et la chromatographie sur couches minces à haute performance sont employées pour séparer différents types de dérives d'acides aminé.

Dans un premier chapitre, nous rappelons les résultats concernant l'analyse des acides aminés par chromatographie en phase gazeuse : la méthode de dérivatisation, le rôle

stationnaire ainsi que les limites de la chromatographie en phase gazeuse supplantée

par la chromatographie en phase liquide dans ce domaine particulier.

la suite de notre travail est consacrée à l'application de la chromatographie liquide à haute performance à l'analyse des acides aminés.

Une revue des principales méthodes de dérivatisation est présentée dans le chapitre II

Le chapitre IV étudie le comportement chromatographique des dérivés détectables en spectroscopie ultra-violette ou visible.

Dans un premier  temps,une séparation des acides aminés est effectuée par chromatographie d'échanges d'ions. La détection est assurée par la formation de dérivés absorbant dans le visible grâce à la ninhydrine. La méthode est ensuite appliquée à l'analyse des acides aminés dans des échantillons de liquides hydatiques et les résultats sont comparés à ceux de la chromatographie liquide avec détection fluorimétrique.

La deuxième partie de ce chapitre concerne les dérivés phénylthiohydantoïnés  d'acides aminés.

Ces dérivés sont analysés en chromatographie liquide à haute perfonnance en phase inverse et en chromatographie sur couches minces à haute performance utilisant cinq développements séquentiels successifs.