Dans ce travail, nous nous sommes intéressés aux différentes applications de la de -cyclodextrine en tant que sélecteur chiral en vue de réaliser la séparation d’isomères et d’énantiomères par la chromatographie liquide à haute performance.

L'utilisation de la -cyclodextrine comme additif chiral à la phase mobile en chromatographie liquide sur une colonne achirale commerciale nous a permis de séparer les isomères de position de dérivés disubstitués du benzène, généralement difficiles à séparer sur des colonnes classiques. Cependant, malgré les avantages qu’elle offre, cette technique d'analyse est difficile à mettre en œuvre car elle peut endommager certaines parties du système chromatographique.

Aussi, nous nous sommes intéressés dans la deuxième partie de ce travail, à greffer la cyclodextrine sur la surface de la silice par différentes méthodes ce qui nous a permis d'obtenir 6 phases stationnaires chirales qui diffèrent par le mode de greffage et la nature des substituants.