Résumé du résume

Le mélange de deux ou plusieurs polymères est une technique  couramment utilisée pour obtenir de nouveaux  matériaux, il est assez difficile d'obtenir des matériaux présentant de bonnes caractéristiques finales en raison de leur non-miscibilité. Des études plus récentes ont mis en évidence l’efficacité de  particules solides inorganiques telle que l’argile  comme  nouveau type de compatibilisant, Le polyéthylène téréphtalate (PET), le polystyrène (PS) et  le polychlorure de vinyle (PVC),  sont des thermoplastiques de grande diffusion recyclables. La DRX,  ATG, DSC et MEB on montrés  une amélioration de la miscibilité pour les paire PVC PS et PET PS.

Mot clés : argile, montmorillonite, PVC, PS, PET, miscibilité.