Résumé :

Dans ce présent travail, nous avons étudié l’effet des différents types d’irradiation sur les propriétés physico-chimiques et électriques de deux types de matériaux (iPP, PET). Les analyses physico-chimiques (la spectroscopie infrarouge à transformé de fourrier ‘FTIR’et la calorimétrie différentielle ‘DSC’) ont révélé une augmentation substantielle de l'indice de carbonyle de l’iPP avec une augmentation considérable de la cristallinité qui peut être attribuée au phénomène de réticulation. Les propriétés électriques étudiées par la mesure des courants de charge/décharge et les courants finaux ‘FDC’(Final Discharge Current) ont montré une augmentation significative de la conductivité électrique par rapport à l'échantillon vierge. Les spectres FDC révèlent la présence de pics de courants dans l'échantillon irradié, alors qu'aucun pic n'a été détecté dans le vierge. Ces pics sont attribués au dépiégeage des charges à partir des pièges profonds ou peu profonds associés à des défauts créés lors de l'irradiation gamma. Les mesures de la charge d’espace par FLIMM (Focused Laser Induced Modulation Method) ont montré une implantation d’électrons à une profondeur avoisinant les 3 µm. Les images au microscope à force atomique (AFM) ont révélé la présence d’une ‘structure fibrillaire’ probablement due à la forte cristallisation et oxydation du matériau lors de l’irradiation gamma. La rugosité de la surface des films irradiés a nettement augmenté. Ce travail ouvre de larges perspectives dans les domaines du spatial et du génie électrique et offre des possibilités d'applications intéressantes quant à la modification des surfaces et le revêtement des biomatériaux.