الهدف من هذه الدراسة هو تطهير المياه الملوثة بالمواد الصيدلانية باستعمال عدة طرق من بينها :التحفيز الضوئي غير المتجانس ‚لمضاد حيوي (تيلوزين) في مفاعل ذو سرير ثابت يحتوي على ثاني أكسيد التيتان باﻹضافة إلى الاشعة الفوق بنفسجية كمصدر للطاقة .  تكمن فعالية هذه التقنية في إنتاج الهيدرو كسيل الذي يملك قدرة كبيرة في أكسدة المواد العضوية.  من اجل بيان فعالية التنشيط الضوئي   قمنا بدراسة عدة  عوامل منها تدفق المحلول‚  وضعية المصباح‚ التركيزﻹبتدائي للملوث‚ حجم المحلول المستعمل‚  الأس الهدروجيني للمحلول <pH>. من خلال النتائج المتحصل عليها نلاحظ  أن استعمال التنشيط الضوئي مكننا من تطهير الماء  من الملوث و عليه من الأحسن العمل بأعلى قيمة  لتدفق المحلول‚  بأضعف  قيمة التركيز الابتدائي  للملوث وpH حامض. إضافة المؤكسدات إلى المحلول H2O2,  Na2 S2O8, K2S2 O8    أثرت بطريقة كبيرة على سرعة التفاعل وسمحت بتفكيك الملوث بنسبة كبيرة.

النتائج المحصل عليها من خلال دراستنا  للمزيج مكنتنا من استنتاج بأنه يوجد تنافس كبير بين المضادين(تيلوزين سبيرامسين).

Résumé

L’objectif de ce travail s’inscrit dans le cadre de la dépollution des eaux chargées en produits pharmaceutiques par le procédé de la photocatalyse hétérogène d’un antibiotique (tylosine), dans un réacteur à lit fixe contenant un catalyseur immobilisé (TiO2 Degussa P25) et sous les irradiations ultraviolettes. L’étude hydrodynamique qui a été effectuée a permis de caractériser et d’identifier le réacteur par la détermination des temps de séjour par la méthode du traceur. Les résultats obtenus montrent que la photodégradation de la tylosine est favorisée pour une concentration faible en polluant et un fort débit de recirculation du mélange réactionnel. L’ajout de différents oxydants tels que K2S2O8, Na2S2O8 et H2O2 montre que la vitesse de réaction est accélérée d’une façon remarquable avec une élimination totale du polluant. L’étude cinétique montre que la tylosine obéit au modèle de Langmuir-Hinshelwood et la vitesse de disparition de la tylosine suit une cinétique du pseudo premier ordre. L’élimination des deux polluants par le procédé d’adsorption parait faible. Les résultats obtenus lors de l’étude de la Co-dégradation montrent que lorsque les deux composés organiques coexistent dans un rejet, il s’établit une compétition entre les deux molécules.

Abstract

The objective of this work is the depollution of water charged in pharmaceutical products by the heterogeneous process of photocatalysis with an antibiotic (tylosine), in a fixed bed containing an immobilized catalyst (TiO2 Degussa P25) and under the ultraviolet irradiations. Experiments were carried out as a function of initial concentration, reactional volume , pH, ¶flow of recirculation ¶, the position of the engine compared to the lamp and ¶the effect of oxidants ¶.The hydrodynamic study which was carried out made it possible to characterize and identify the engine by the determination of the residence times by the method of the tracer. The results obtained show that the photodegradation of the tylosine is favored for a weak concentration while polluting and a strong flow of recirculation of the reactional mixture. ¶The addition of various oxidants such as K2S2 O8, Na2S2O8 and H2O2 shows that the reaction speed is accelerated in a remarkable way with a complete demineralization of the pollutant. ¶The kinetic study shows that the tylosine obeys the model of Langmuir-Hinshelwood and the speed of disappearance of the tylosine follows kinetics of the pseudo first order. The elimination of the two pollutants by the process of adsorption appears weak. ¶The results obtained at the time of the study of Co-degradation show that when the two pollutants coexist in a rejection, it is established a competition between the two molecules.¶