Ce travail porte sur l'etude et la modelisation du phenomene d'encrassement dans une conduite verticale.

Dans une premiere etape, le lait est un des fluides obeissant au phenomene d'encrassement

a cause de la denaturation de ces proteines et surtout la lactoglobuline qui est l'element

actif du lait et pour la facilite d'utilisation, on a choisi d'etudier le lait comme un fluide

encrassant.

Dans une autre etape, nous considerons la section de test de notre installation comme un

echangeur de chaleur de type tubulaire qui fonctionne a contre-courant et en circuit fermee.

Un modele mathematique simple de Kern & Seaton, base sur la cinetique de la resistance

d'encrassement, a ete utilise afin d'evaluer l'influence des parametres operatoires (la vitesse

d'ecoulement du fluide et la temperature de la paroi d'echange) sur la resistance

d'encrassement.

L'influence de la variation de la resistance d'encrassement avec les conditions operatoires

sur l'efficacite de l'echangeur de chaleur et l'importance du coefficient d'echange a l'etat

encrasse en tant que parametre de controle de la qualite d'echange a ete discutee et examinee.

D'autre part, une analyse par microscope a balayage electronique a ete effectuee sur le

depot du lait afin d'obtenir son image reelle et sa composition ce qui nous a permis de

calculer l'epaisseur de ce depot. Les valeurs resultantes de cette partie ont ete etudiees avec

les memes parametres que celui de la resistance d'encrassement afin de comparer ses

variations avec cette derniere et le meme travail a ete effectue avec la temperature du fluide

encrassant.