Résumé :

Nous nous sommes intéressés à l’analyse qualitative et quantitative des Polluants Organiques Persistants (POPs) présents à l’état de trace dans l’atmosphère, notamment les Hydrocarbures Aromatique Polycycliques (HAPs), les Polychlorodibenzo-para-dioxines/furanes (PCDD/Fs) et les Polychlorobiphényle (PCBs).

Trois techniques d'analyse ont été déployées pour la caractérisation de cette famille particulière de polluants, la première est biologique (DRE-CALUX) utilisant un essai cellulaire in-vivo intégrant l’ensemble des composés se fixant sur le récepteur d’aryl d’hydrocarbone (Ahr). La deuxième méthode consiste en  l’injection direct des filtres en quartz au-travers dans le pyrolyse à point curie   combinée à la  chromatographie en phase gazeuse couplé à la spectrométrie de masse (CPP-GC-MS), et la troisième est chimique, utilisant extraction par l’accélération des solvants suivie d’une chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (ASE-CG/SM). Les analyses biologiques et physico-chimiques ont permis d’avancer dans les aspects liés à la toxicité des polluants et à l’identification des sources d’émission vers l’atmosphère.

Les particules en suspension dans l’air ont été étudiées pour deux classes granulométriques : particules totales en suspension (TSP : Total Suspended Particles) et particules de diamètre inférieur à 10 µm (PM10). Les concentrations de PM10 dans l’air intérieur et l’air extérieur ont été évaluées durant la période du printemps 2013. Leurs évolutions spatiale et temporale ont été également suivies. 

Enfin, afin d’évaluer les variations mensuelles et journalières de la matière carbonée, des sucres et des acides di-carboxyliques, une campagne de mesure a été menée dans la zone côtière de  Bou Ismail durant la période allant de septembre 2011 à janvier 2012.
