RESUME

L’objectif de ce mémoire est l’immobilisation d’un déchet radioactif contenant de la radioactivité naturelle NORM (Naturally Occuring Radioactive Materials). Pour cela, des matrices contenant un mélange de ciment, de déchet et de la bentonite, ont été utilisées. Celles-ci sont évaluées par un test de lixiviation semi-dynamique (AIEA), dans de l’eau distillée. Pour vérifier les mécanismes de lixiviation, des modèles mathématiques ont été appliqués par ajustement aux données expérimentales. Le mécanisme qui régirait la lixiviation du Ra-226 dans ce cas, est la dissolution associée à une réaction d’échange de premier ordre. Les paramètres de ce modèle sont alors déterminés : quantité initiale du radioélément Q dans l’eau, la vitesse de réaction k et la vitesse de dissolution du réseau U.