Le problème de gestion durable des barrages réservoirs recouvre des domaines

techniques variés. La qualité des eaux et surtout leur quantité y jouent un rôle

prépondérant.

Une gestion rationnelle des barrages réservoirs revient à faire face aux risques de

défaillances liés aux règles de décision dans un contexte donné. Des outils primordiaux

d'aide à la décision seraient la mise à disposition de connaissances détaillées des

entrants et sortants du système hydrique

Nous nous sommes proposé, dans le présent travail de recherche, d'étudier les

paramètres d'entrée et de sortie du système de stockage et de distribution de l'eau.

Principalement ceux liés aux volumes entrant dans le système (pluies et débits) et aux

volumes demandés par l'agriculture afin de fournir des scénarii simulés et prévus de ces

paramètres, sur la base desquels différentes politiques de gestion peuvent être établies.

Différentes approches ont été proposées et comparées pour la simulation et la prévision

des débits et des déficits hydriques, en passant par la modélisation stochastique, la

modélisation statistique, la modélisation conceptuelle et l'introduction de techniques

nouvelles telles que la modélisation neuronale et neurofloue. Un couplage entre ces

différentes techniques a aussi été testé afin d'améliorer les résultats de la modélisation.

Pour la simulation et la prévision des débits, nous nous sommes d'abord intéressés à la

modélisation des précipitations, qui entrent dans la fonction de production des débits,

par un modèle de simulation basé sur l'analyse en composantes principales.

La modélisation des débits mensuels a été faite aussi par le modèle basé sur l'analyse en

composantes principales dans le contexte uni variable et multivariables. L'évaluation de

la pertinence du modèle a été faite en le comparant avec un modèle stochastique

classique de Box et Jenkins (le modèle de type ARMA).

La modélisation conceptuelle de la relation pluie-débit a été abordée par étude

comparative de huit modèles conceptuels globaux. Puis un couplage avec le modèle de

simulation statistique a été faite afin, de tenter d'améliorer la capacité du modèle à

reproduire la structure de dépendance séquentielle du phénomène, en introduisant un

paramètre prépondérant de la relation pluie-débit, en l'occurrence l'humidité du sol.

Une autre approche basée sur le couplage du modèle statistique avec la modélisation

neurofloue a été ensuite étudiée pour tester l'apport de telles techniques dans

l'explication, la prévision et la simulation d'un phénomène complexe contraint par

différentes sources d'incertitudes qu'est le phénomène de débits d'écoulements.

En ce qui concerne la demande climatique et la demande en eau d'irrigation, différents

modèles agroclimatologiques de bilan hydrique à l'échelle journalière ont été comparés

et une modélisation du déficit hydrique à l'échelle mensuelle par le modèle neuroflou a

été abordée.