RESUME DE THESE DE DOCTORAT

L'objectif de principal de cette thèse porte sur l’élaboration et à la valorisation de matériaux fonctionnels à haute valeur ajoutée soit hybrides des fibres de bois, et des fibres de carbone. Les composites hybrides (mélange de bois et CF) ont été préparés avec des quantités variables de bois de peuplier (0%, 20%, 30% et 40%) et FC (0%, 3%, 6% et 9%), avec et sans polypropylène greffé anhydride maléique (MAPP) comme agent de couplage. Trois types de composites ont été préparés par le mélange d'extrusion suivie d'un moulage par injection, à savoir, le polypropylène renforcé par des fibres de carbone (CFRP), composites bois-plastique (CBP), et les composites hybride CF-bois-plastique. Les résultats obtenus ont révélé, que l'addition de FC au CBP a entraîné une amélioration substantielle dans la résistance à la traction, le module d'élasticité à la traction, résistance à la flexion et le module d'élasticité à la flexion. L’analyse thermique déterminée par la technique de DSC a permis de conclure que la température de fusion n'est pas sensible à la présence de fibres de carbone et les fibres de peuplier.