Ce travail de thèse qui s'inscrit dans le cadre d'une coopération algéro-française initiée après le séisme de Zemmouri du 21 mai 2003 avait pour objectif de départ l'étude des effets de site locaux et leur relation avec les dégâts par la méthode H/V-bruit de fond. L'étude a par la suite été étendue à deux autres sites (Hadjret Enouss et Lakhdaria) dans le but d'étudier l'apport de la méthode H/V dans la reconnaissance des structures géologiques du sous-sol.

Concernant l'aspect effets de site, ce travail montre, à Boumerdes, que la méthode H/V ne permet pas toujours de mettre en évidence les effets de site, notamment l'effet d'amplification dont il s'agit essentiellement dans cette thèse. En effet, dans une large zone, les courbes H/V n'exhibent pas de pic clair, et ce malgré la présence de plusieurs dizaines de mètres de sédiments au-dessus d'un socle cristallophyllien. Ceci n'exclut nullement l'existence d'un effet d'amplification dans le sol, puisque dans une partie de la ville, et grâce à l'enregistrement du bruit de fond en réseau, nous montrons que le bombement vers 1 Hz sur les courbes H/V traduit un réel effet d'amplification. Par ailleurs, nous montrons que les dégâts provoqués par le séisme du 21 mais 2003 à Boumerdes n'étaient pas liés aux effets de site.

Sur l'aspect reconnaissance géologique du sous-sol, l'étude menée à Boumerdes, Hadjret Enouss et Lakhdaria montre que la méthode H/V-bruit de fond, en la combinant à des données de sondages et/ou des données de sismique, peut apporter des informations non négligeables aussi bien sur le plan strictement géologique que sur le plan de l'ingénierie. Bourmerdes, la méthode H/V a contribué à mettre en évidence et à cartographier une faille normale, orientée nord-sud, et mettant en contact le socle cristallophyllien à l'est et les marnes plaisanciennes à l'ouest. De plus, et grâce à l'enregistrement du bruit de fond en réseau, nous avons pu estimer à 81-114 mètres l'épaisseur des marnes plaisanciennes sous la ville de Boumerdes, jusque-là inconnue. Enfin, en combinant les résultats des réseaux et les fréquences propres du sol, nous avons cartographié la morphologie du toit du socle cristallophyllien dans une bonne partie de la ville.