Dans cette étude, nous nous proposons d'examiner l'épuration biologique d'une eau usée agro-alimentaire de la fromagerie Tammy sise à Alger. Le but de notre travail, est de proposer un traitement adéquat pour diminuer la charge polluante avant qu'elle ne  soit déversée dans le milieu naturel. Pour cela, deux traitements sont  proposés : traitement aérobie par lagunage et un traitement par digestion anaérobie où l'effet de l'agitation, pH et la température ont été étudiés.

Dans un premier temps on a évalué la charge polluante, se rapportant aux paramètres suivants : conductivité, turbidité, MES, MVS, DCO, DBO5, NO2-,

NO3-, NH4+, SO42- et PO43- , les cations (Ca2+, Mg2+, Na+ et  K+ ).

Dans un deuxième temps, nous avons suivi l'évolution de ces paramètres durant  les deux traitements.

L'analyse des deux traitements montre une baisse de concentration de ces paramètres; mais on remarque que le traitement anaérobie donne des résultats plus satisfaisants.

L'agitation, le pH et la température  ont joué un rôle important dans la réduction  des paramètres de pollution.