Résumé

Le système d’imagerie hyperspectrale de télédétection peut être défini comme étant le système d’observation qui permet de collecter des données caractérisant des objets, des zones ou des phénomènes à courte, moyenne, ou grande distance. Ces données renseignent sur la luminance des surfaces éclairées par un rayonnement électromagnétique, généralement de source solaire. Cette luminance est exprimée en fonction d’un nombre révolutionnaire de longueurs d’ondes contigües et couvrant une large gamme spectrale.

L’hyperspectral, comme son nom l’indique, est doté d’une richesse spectrale qui lui permet de discriminer finement les éléments présents dans une scène imagée. Cette richesse fait que ce type de données occupe un volume important qui est très pesant pour certaines applications (comme lors des processus de classification où le phénomène de Hughes intervient). On parle particulièrement de surcouts affectant les dimensions de l’espace de stockage, les temps de calcul ainsi que la complexité de l’implémentation des algorithmes de traitement.

Pour pallier ces problèmes, une phase de prétraitement s’impose. Elle a pour but de réduire la dimensionnalité à une échelle adéquate préservant l’apport informatif des données originales. Plusieurs méthodes et approches ont été développées à cet effet.

Au cours du présent travail de recherche, nous nous sommes intéressés au développement de méthodes de réduction qui peuvent être classées en deux catégories :

•	Des méthodes d’extraction des caractéristiques : basées sur la transformation de l’hyperespace d’origine en de nouveaux espaces où l’information spectrale est perdue et qu’un autre type d’informations est ressortie. Ceci a été réalisé par le biais de méthodes de compression et d’autres de projection. Nous développons alors des algorithmes à base de la transformée en ondelettes, de l’analyse en composantes principales, de la transformée à fractions minimales de bruit, de l’analyse en composantes indépendantes et de la poursuite de projections.

•	Des méthodes de sélection des bandes spectrales : basées sur l’ordonnancement des bandes spectrales après l’estimation de leur importance suite à la mesure d’un paramètre bien spécifique. Un seuillage permet de sélectionner les plus informatives des bandes spectrales (au sens de la mesure effectuée). L’espace résultant est inclus dans l’espace d’origine et sera d’une dimension moindre. Pour notre part, nous estimons l’apport informatif des bandes par la mesure d’un coefficient absolu et moyen exploitant la matrice de transformation par l’analyse en composantes indépendantes et la poursuite de projection.

Nos tests ont été appliqués sur trois jeux de données hyperspectrales acquises sur la zone de Cuprite (Nevada) et Caceres (Espagne) par les capteurs aéroportés AVIRIS, ProSpecTIR-VS et ROSIS. L’estimation de la qualité des espaces générés s’est principalement basée sur la perception visuelle des composantes qui les constituent ainsi que sur l’évaluation quantitative des résultats de classification non-supervisée réalisés par la méthode des nuées dynamiques. Nous jugeons que les méthodes développées ont été bénéfiques et que les résultats obtenus ont été, dans la plupart des cas, satisfaisants.