Synthèse et caractérisation de semi-conducteurs basés sur Zn pour applications photo catalytiques.

Par Mr : GHERBI Rachid *

# Laboratoire de Stockage et de Valorisation des Energies Renouvelables, Faculté de Chimie, U.S.T.H.B.

Résumé

Ce travail porte sur l'amélioration des performances opto-électriques PEC et photo catalytiques de ZnMn2O4, via un dopage avec du Sn et Mg. Les spinelles dopés ont été élaborées par co-précipitation. Les atomes des dopants Sn4+ et Mg2+ ont été introduits  à la place de Mn3+ dans les sites octaédriques.

Le dopage avec Sn et Mg a augmenté la capacité maximale Q0, le nombre de sites d'adsorption n0 et la constante de Langmuir K. Le modèle de Langmuir-Hinshel wooda été effectivement utilisé pour évaluer le taux de la photo-dégradation en MB. Les échantillons dopés en Mg ont affichés une photoactivité beaucoup plus élevée que celle de l'échantillon pur.