Les synthèses chimiques au moyen des procédés de chauffage classique (bain

d’huile, bain d’eau, plaque électrique, four) sont souvent caractérisées par des durées

relativement longues les micro-ondes se présentent comme une nouvelle méthodologiend’activation des synthèses organiques.

L’acide Hippurique et l’acétylglycine constituent des matières premières pour de

diverses synthèses organiques qui conduisent à des composés biologiquement actifs. Dans le cadre de cette étude, nous nous sommes intéressés à la synthèse de trois séries de composés selon deux approches différentes, le chauffage thermique (méthode

conventionnelle) et le chauffage sous irradiation micro-ondes (méthode non

conventionnelle).

La première série de composés est le 2-phenyl-1,3-oxazol-5-(4H)-one obtenue à

partir d’une réaction de condensation de l’acide hippurique avec des aldéhydes

aromatiques, la deuxième série concerne les dérivés 2-methyl-1,3-oxazol-5-(4H)-one

obtenue à partir d’une réaction de condensation de l’acétylglycine avec les aldéhydes

aromatiques.

Dans la deuxième partie de notre travail, nous avons soumis les deux séries de

composés oxazoloniques à l’action d’une diamine aromatique.

Nous avons remplacé le chauffage thermique sous irradiations micro-ondes qui

permettent de préparer le maximum de produits avec un bon rendement. La comparaison entre les deux modes de chauffage a été effectuée par la chromatographie en phase liquide HPLC, l’UV-Visible et la température de fusion

Nous avons proposé la structure des composés synthétisés après une étude par voie

spectrométrique (UV-Visible, IR, SM-ES+ et RMN du 1H et du 13C) et par voie semiempirique ( méthode d’approximation PM3),nous avons également établie une étude portant sur la mise en évidence des effets électroniques dus à la substitution.