RÉSUMÉ

Au cours de ces dernières années la détermination de la capacité portante des pieux à partir de données des essais in-situ en tant qu’un complément de l'analyse statique et dynamique, a été utilisée par les ingénieurs géotechniciens. L'essai de pénétration standard (SPT) est souvent le plus couramment utilisé parmi les tests in situ. Le projet présenté dans ce mémoire est une combinaison de deux approches, les réseaux de neurones artificiels et l’analyse par les composantes principales a été effectuée, permettant le développement d’un modèle réseau de neurone qui donne une prévision plus précise des capacités portantes axiales en se basant sur l’essai SPT. Le perceptron multicouche à rétropropagation avec la régularisation bayésienne (RB) a été utilisé dans ce modèle. On présente tout d’abord une analyse bibliographique sur l’application des RNAs dans la prévision de la capacité portante des pieux, suivi par des généralités sur le comportement des pieux chargés axialement, ainsi que les différentes méthodes de calcul de la capacité portante des pieux. Cela a été établi par l'incorporation d'environ 497 ensembles de données, obtenu à partir de la littérature publiée, de programmes expérimentaux pour une grande variété de pieux. Le procédé de l’ACP est proposé pour la compression et la suppression de la corrélation entre ces données. Cela permettra l’amélioration de la performance de généralisation du modèle. La contribution de sol au dessus et au dessous de la pointe du pieu à sa résistance à la base sont pré-évalués à l'aide d’une analyse séparée par éléments finis. Le modèle développé apparait encouragent. Pour faciliter son utilisation, le modèle développé est traduit en équations simples basés sur des approches statistiques.