Les propriétés piézoélectriques du ZnO en couches minces on été étudiées. Le ZnO de structure Wurtzite est préparé par  la technique d'ablation laser (PLD) sur les substrats ; Si(100), Pt(111)/Ti/SiO2/Si et Al(111)/SiO2/Si à différentes  températures de 100 à 500 °C. La caractérisation par Diffraction des Rayon-X (DRX) a montré que les couches ZnO sont

fortement orientées dans la direction (002). Les couches minces de ZnO obtenues sont utilisées pour la réalisation des  transducteurs ultrasonores à ondes de volume (BAW) dont le fonctionnement a été étudié par le modèle analytique de  Mason et simulé par la méthode des éléments finis. Les mesures électriques de l'impédance électrique du résonateur ont  confirmé une bonne réponse piézoélectrique, avec un couplage électromécanique Keff2=7,26 % et un facteur de qualité de  Qr=1125,6.