Résumé: - Le but du présent travail est de traiter numériquement le problème de la convection mixte induite par combinaison des forces thermiques et massiques, qui se produit dans un cylindre vertical, ouvert aux deux extrémités et rempli d'une succession de trois matrices poreuses saturés par un fluide. Les conditions d'écoulement correspondent au modèle classique de Darcy-Brinkman permettant l'installation des  structures d'écoulement sur l'ensemble du domaine. Les transferts de chaleur et de masse induits, en termes de variations locales et moyennes des nombres de Nusselt et de Sherwood, sont discutées pour différents plage de valeurs des paramètres de contrôle, comme la perméabilité du milieu poreux, les nombres de Rayleigh et Reynolds et le rapport des forces de flottabilité. Dans la deuxième partie, l'efficacité du système considéré est améliorée par l'étude de l'effet d'une injection ou extraction aux niveaux des parois des matrices poreuses.

L'exploration numérique réalisée a notamment mis en évidence deux types possibles d'écoulement; avec ou sans recirculation de fluide, qui dépendent principalement du régime de la convection mixte gouvernant le phénomène. Ainsi, il est particulièrement démontré que les cellules de recirculations apparaissent dans certaines zones de domaine sous des conditions spécifiques. Ces derniers sont plus accentués dans les zones proches des obstacles poreux à faible perméabilité. En outre, lorsque l'injection ou l'extraction de fluides est considérée, les résultats ont montré que le transfert de chaleur augmente sous l'effet de l'aspiration et ce réduit sous l'injection.