Dans cette etude, des essais de fatigue a l'air libre et sous corrosion, en concevant et

realisant une cellule adaptee a la machine de flexion rotative tournant a 2790tr/min,

ont ete menes sur des eprouvettes entaillees sur un acier de nuance XC38 (rayon de

fond d'entaille

r = 0.4mm, diametre net mm). Le milieu corrosif choisi est de l'eau de mer. Le

but est de quantifier l'endommagement en utilisant des essais de traction. La chute de

la resistance ultime a ete choisie comme parametre pour quantifier l'endommagement.

L'entaille localise tout le processus d'endommagement par corrosion au niveau du fond

d'entaille. Il ressort de cette etude que la mesure de l'endommagement par la corrosion

devient effective a partir d'un certain nombre de cycles estime a 5 105.