Les alliages de zirconium sont principalement développés et étudiés pour une application aux assemblages combustibles des Réacteurs à Eau Pressurisée (R.E.P.).En conditions de service, le matériau, sous forme de tubes de gainage du combustible, subit différents types de sollicitations :

o Thermomécaniques (température et pression externe due au réfrigérant, puis lorsque le jeu pastille gaine est rattrapé : sollicitations imposées par le combustible)

o Neutroniques (production de défauts ponctuels conduisant à l'apparition de boucles de dislocation dans la matrice et aux phénomènes de durcissement, croissance et fluage sous irradiation)

o Physico-chimiques (corrosion par le réfrigérant donnant lieu au développement d'une couche externe d'oxyde et à l'hydruration progressive du métal).

le comportement du matériau de gainage dépend fortement de son état microstructural directement lié à la composition chimique nominale d'une part, et aux traitements thermiques d'autre part.

A ce titre, l'effet des ajouts étain et fer dans le zirconium avec des proportions significatives ' proche de celle de zircaloy-4) conduit à des données précises dur la nature des phases formées et leurs comportement électrochimiques. Ce travail comporte donc deux volets;

* l'un expérimental qui consiste en l'élaboration de trois alliages à base de zirconium du type (Zr, 1,5%Sn, 1%Fe) et (Zr, 1%Sn, 0,6%Fe) et (Zr, 0,52%Sn, 0,45%Fe) au moyen d'un four à arc suivi d'une étude de caractérisation physicochimique (DRX, MEB+ EDS, optique)

* l'autre, électrochimique visait à situer les taux d'étain et de fer pour les quels le comportement de corrosion est satisfaisant.