Trois modèles de turbulence avec fermeture du second ordre sont utilisés pour étudier

l’interaction d’un jet turbulent avec un écoulement transversal compressible (M=0.72).

L’étude de l’interaction est faite pour une valeur nominale de rapport d’injection de 0.6. C’est

une application utilisée dans le refroidissement des aubes de turbine. Les trois modèles de

turbulence choisis sont le modèle k-e standard et les deux modèles non linéaires  de Gatski

(1997) et de Rumsey et al. (2000) appelés modèles à contrainte algébrique explicite (EASM).

La résolution des équations aux variables primitives est réalisée à l’aide de la méthode des

volumes finis. Une validation des trois modèles est présentée par comparaison avec des

données expérimentales. Les résultats calculés par les trois modèles retracent assez fidèlement

les résultats expérimentaux. Les résultats concernant  le champ de température sont aussi

présentés. Le modèle k-e sous estime la dispersion latérale de la température et du champ

d’écoulement.  Les deux modèles EASM donnent de meilleurs résultats que le modèle linéaire

k-e. Le modèle non linéaire utilisant la variation du rapport production dissipation prédits

mieux les contraintes de Reynolds. La variation du rapport production dissipation dans le

modèle à contrainte algébrique explicite a légèrement amélioré les profils de vitesse calculés.