Résumé

Le comportement des structures lors d'un séisme dépend de plusieurs paramètres, ceux liés à leur  conception et ceux relatifs au séisme lui même.

Dans cette thèse, en utilisant les données du séisme de Boumerdes, Algérie (2003), nous nous sommes intéressés en premier lieu à établir une formulation déterministe reliant les réponses dynamiques de plusieurs bâtiments, à sa voir l'effort tranchant à la base, le déplacement relatif entre étage et le déplacement maximale du bâtiment à deux paramètres:

Le premier, étant la période fondamentale qui représente l'empreinte digitale de la structure et le second étant la distance épicentrale pour représenter l'impacte du séisme sur ces réponses.

Dans une deuxième étape, dans l'optique de mettre en relief l'effet de l'incertitude associée à ces paramètre sur les réponses analysées, ces paramètre sont modélisés par des champs aléatoires ayant une distribution Log-normale.

L'influence de la variabilité des coefficients de variation des paramètres incertains choisis, sur les statistiques concernant les différentes réponses sismiques, a montré que l'effet de l'incertitude sur la période fondamentale dans les différentes réponses est faible devant celui associé à la distance épicentrale.

L'analyse des intervalles de confiance des statistiques des différentes réponses, montre une bonne précision dans les formulations établies.

Mots clés :

Formulation déterministe, Réponse sismique,  Période fondamentale, Distance épicentrale, Analyse probabiliste, Incertitude,  Statistiques, Intervalle de confiance.