Les pompes centrifuges et helicocentrifuges sont employées dans de nombreux secteurs

et couvrent une gamme d’application très large. Les écoulements internes dans les roues sont

complexes, turbulents et instationnaires. Les roues sont le siège du phénomène de cavitation.

Une bonne compréhension des écoulements dans ces machines est indispensable pour

accroître leurs performances. L’outil CFD est central dans le cycle de conception et

d’optimisation des pompes, permettant d’appliquer les Critères de conception d’une manière

plus efficace et de moindre coût. En contribuant à la réalisation des machines plus

performantes. Avec la CFD, il devient possible de visualiser les structures des écoulements

tridimensionnels fortement complexes, comme les écoulements secondaires, jet et sillage,

les décollements et les écoulements cavitants. Ces structures qui sont à l’origine des pertes

hydrauliques et de la dégradation des rendements.

Deux approches sont utilisées dans la création d’une nouvelle machine ; la méthode

inverse et la méthode d’analyse ‘’ directe’’ qui consiste à évaluer les performances d’une

machine existante en déterminant les champs de vitesse et de pression régissant l’écoulement.

Les concepteurs utilisent cette méthode pour optimiser des pompes, en modifiant les

paramètres géométriques suivant des lois expérimentales ou des règles géométriques simples,

en suite effectuer des analyses par CFD. Dans le souci d’obtenir de meilleures performances

et d’améliorer la résistance à la cavitation. Notre travail à caractère théorique et numérique

s’inscrit dans le cadre de cette méthode.

Dans notre étude, des simulations numériques ont été réalisé en écoulement stationnaire

et turbulent cavitant et non cavitant en utilisant le logiciel ANSYS CFX , y compris un

modèle monophasique homogène de cavitation.

Dans un premier temps, une analyse par ANSYS CFX a été accomplie sur des roues

disponibles et en service, en suite, des analyses ont été effectué afin de vérifier l’impact de

certains paramètres géométriques sur les performances et sur la tenue de cavitation.

L’exploitation des résultats de différentes analyses, aboutie à l’optimisation de nouvelles

roues.