L'évolution de la réaction de réticulation et les changements des caractéristiques cinétiques de plusieurs systèmes à base de deux résines bi et tétra époxydes (DGEBA et TGDDM) réticulés par différents copolymères acides  : le polymère poly- acide acrylique et des copolymères anhydride maléique- styrène et poly acide acrylique- styrène à différent pourcentage de styrène,  ont été suivis par l'utilisation de l'analyse enthalpique différentielle (DSC ) et l'analyse Infra Rouge à Transformé de Fourier (FTIR) . L'effet de l'introduction d'une charge minérale, le  Carbonate de   calcium (CaCo3) dans les systèmes copolymères acides / DGEBA a été étudié.

Le premier chapitre décrit le mode expérimental de synthèse et de caractérisation des

différents copolymères utilisés comme durcisseurs. La détermination de leurs compositions en motifs acides nous a permis d'établir les données de l'étude cinétique de la réaction de réticulation.

Le second chapitre présente une étude cinétique par DSC utilisée en mode  dynamique.  Elle a permis de suivre l'évolution de la réaction de réticulation des systèmes copolymères acides / DGEBA et copolymères acide / TGDDM  en mode dynamique en fonction de la température de réticulation et à différentes périodes de temps de réticulation. L'exploitation des thermogrammes obtenus, nous a permis de déterminer différentes grandeurs ; l'enthalpie de réaction  H , le temps  et la température de gel   de réticulation, tg  et Tg , le temps et la température à la conversion final (tf  , Tf ) ainsi que la température au maximum du pic  Tmax  ainsi que le calcul de les énergies et ordres  de réaction .

Le troisième chapitre décrit la réticulation des systèmes réticulés par la DGEBA en introduisant une charge minérale le  Carbonate de calcium (CaCO3).

Dans le quatrième chapitre, nous avons suivi la réticulation de ces mêmes systèmes par FTIR. Elle nous a permis de déterminer quantitativement le degré de conversion en fonction du temps en suivant la variation de l'intensité de la bande correspondante aux groupements époxyde.