Résumé du résumé :

Ce travail vise à étudier des équilibres liquide-solide (ELS) de mélanges binaires et ternaires constitués d’alcanes lourds linéaires et d’aromatiques polycycliques, et à utiliser les données expérimentales obtenues pour évaluer les performances de modèles de contribution de groupe, tels DISQUAC et UNIFAC. Une série de mesures de solubilité des systèmes ternaires et de leurs binaires respectifs suivants a été effectuée par un calorimètre différentiel à balayage (DSC): l’eicosane, le docosane, le tetracosane, l’hexacosane ou l’octacosane + le dibenzofurane et le biphenyl. Les donné de solubilité sont utilisées par la suite pour l’établissement des diagrammes d’équilibre solide-liquide. Les diagrammes d’ELS binaires et ternaires sont à eutectique simple. Le modèle DISQUAC est plus performant qu’UNIFAC.

Mots clés:

Equilibres liquide-solide, binaires, ternaires, n-alcanes, aromatiques polycycliques, modèles de contribution de groupe, DISQUAC, UNIFAC.