[image: image1.png]Y 777\
" AAA






Monsieur BENAMER Ali*

Laboratoire de Physique des Matériaux, Faculté de Physique, U.S.T.H.B

Résumé : Les polyesters aromatiques occupent une place importante dans le domaine de l’industrie. En particulier, le polyéthylène naphthalate (PEN), qui trouve une large gamme d’applications dans l’électronique et le génie électrique, en raison de ses excellentes propriétés mécanique, diélectrique et d’isolation. Dans le domaine de l’industrie électrique, l’étude de ces différentes caractéristiques est dirigée dans le but d’apporter une vision plus claire, sur l’injection et la migration des porteurs de charges, qu’ils soient d’origines électronique, ionique ou dipolaire, sous l’effet d’un champ électrique, qui constitue un facteur essentiel dans le devenir de ces matériaux. L’étude expérimentale du comportement électrique du PEN sous l’effet d’une contrainte électrique a été entreprise en fonction des paramètres tels que : le champ électrique et l’épaisseur du matériau. L’exploitation des mesures de courants électriques de charge et de décharge transitoires a fait ressortir, d’une part, la manifestation d’un mécanisme d’origine dipolaire, lié à la nature polaire du polymère confirmée par la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourrier (IRTF), où la variation du facteur de pertes a été déterminée par analyse fréquentielle du matériau. D’autre part, une augmentation du courant en fonction de l’épaisseur de l’échantillon a été observée et qui est en étroite liaison avec  la structure semi-cristalline du polymère déduite, par Analyse enthalpique différentielle (DSC). Un modèle physique basé sur l’existence d’un courant lié à l’injection et à l’extraction des porteurs de charge, a été établit dans le but d’étudier l’effet des phénomènes aux interfaces des systèmes (MD). La simulation du comportement électrique par résolution numérique des équations différentielles le régissant, nous a permis de tracer les caractéristiques J(t) en fonction des différents paramètres  à savoir : le coefficient d’injection, coefficient d’extraction, la mobilité, etc…et d’en déduire la répartition des porteurs de charge ainsi que du champ électrique et leur évolution au cours du temps.
*Thèse de Magister.
**Directeur de thèse : Pr. SAIDI-AMROUN Nadia






CONTRIBUTION A L’ETUDE DES PHENOMENES AUX INTERFACES DES DIELECTRIQUES ORGANIQUES (MD) UTILISES DANS LES SYSTEMES ELECTRIQUES








