Résumé :

De la mise en œuvre des procédés de préparation des (co)poly(amide-thioamides)s de (type 1 et 2 ) et le polythioamide semi aromatiques à partir des bis(dithioester)s aromatique. Les résultats de caractérisation de ces synthèses montrent que les matériaux préparés présentent des surfaces spécifiques et des stabilités thermiques élevées. Les surfaces spécifiques ont été obtenues en milieu aqueux à température ambiante. L’avantage de nos méthodes de synthèse est l’utilisation de la méthode de Davy pour la préparation du réactif de bis(dithioester)s indispensable dans toutes nos synthèses. Les matériaux-thioamides qui en résultent sont économiques et propice aux traitements environnementaux.

La présence de la fonction (thioamide ou/et amide) dans la structure des solides acquérait à ces derniers des propriétés physico-chimiques dans le processus d’adsorption. Cette nouvelle procédure de synthèse ouvre la voie à la production des copolymères contenant de multiples fonctions complexantes.

L’étude comparative de l’adsorption des ions (Cu (II), Cd (II) et Zn (II)) pris séparément sur le (co)poly(amide-thioamide) 1 noté (coPATA 1) qui présent une tendance mésophases à cristal liquide et le polythioamide 1 (PTA 1) d’une structure amorphe, a montré l’effet de la surface spécifique des deux matériaux. En effet, l’élimination des ions Cu (II), 
Cd (II) et Zn (II) par ces deux polymères est rentable (80-97 %), la capacité maximale d'adsorption (qm) obtenue par l'isotherme de Langmuir pour Cd (II) était supérieure aux valeurs trouvées pour Cu (II) et Zn (II), montrant l'ordre de capacité d’adsorption suivant:
 Cd (II) > Cu (II) > Zn (II).

L’étude relative à la rétention du Fer (II) sur les (co)poly(amide-thioamide)s à base d’acides aminé naturels ou non naturels a structure amorphe ont été aussi entreprises. La capacité de rétention du Fe (II)  pourrait être considérée comme prometteurs (60-77 %), et les valeurs de la capacités maximale d'adsorption du Fe (II) sur ces (co)poly(amide-thioamide)s sont presque les mêmes. Les isothermes expérimentales obtenues sont de type L pour tous les systèmes étudiés.

Nous avons remarqué que le modèle de Langmuir est conforme pour tous les processus d’adsorption des ions métalliques choisis, sur les adsorbants étudiés, et ceci en nous basant sur les coefficients de corrélation R² relatifs à la linéarité des droites des isothermes d’adsorption.

La cinétique d’adsorption de Cu (II), Cd (II) et Zn (II)) sur le coPATA 1 et le PTA 1 pourrait être considérée comme du pseudo second ordre, aussi l’adsorption du Fe (II) sur le coPAlaBdaBde, coPLeuBdaBde et coPPhalaBdaBde est considérée comme du pseudo second ordre, la cinétique est du pseudo premier ordre pour le coPPhglyBdaBde.