RESUME

Les matériaux ont de tout temps défini le niveau de développement des civilisations et la maîtrise de ces derniers est un atout important dans le domaine technologique. La synthèse de nouveaux matériaux et les applications particulières pour lesquelles ils sont destinés nécessitent la compréhension et par conséquent la maîtrise des mécanismes qui régissent leurs propriétés électriques, mécaniques, optiques, thermiques, chimiques, etc. Le matériau qui a fait l'objet de notre étude est le polyéthylène naphtalate (PEN) semi-cristallin. C'est un polymère synthétique de la famille des polyesters, il présente d'excellentes propriétés électriques et thermiques et il remplace le polyéthylène téréphtalate (PET) dans plusieurs applications. Ce qui lui ouvre un large domaine d'utilisation : emballages alimentaires et médicaux, films pour la technologie APC (Advanced Photo System), fils industriels pour le renfort pneumatique, films optiques et magnétiques, condensateurs, substrats flexibles dans les cellules solaires, etc.  L'échantillon d'étude se présente sous forme de film transparent de 25 microns d'épaisseur muni, sur les deux faces, d'électrodes planes circulaires en or. Nous nous sommes intéressés dans cette étude aux phénomènes de transport de charge qui apparaissent lorsque l'échantillon est soumis à un champ électrique continu, en fonction du champ électrique (40-64 MV/m) et de la température (80-160°C). Ces mécanismes sont d'autant plus complexes lorsqu'on s'intéresse au régime transitoire où la charge d'espace a un effet prépondérant. En complément à la méthode des courants isothermes de charge et de décharge, nous avons utilisé la méthode des courants finaux où l'échantillon est chauffé à la fin de la décharge. Cette technique a pour but de mettre en évidence la présence de charge d'espace qui reste piégée dans des sites privilégiés même après la mise en court circuit de l'échantillon.  Afin de contrôler le processus de piégeage et de dépiégeage de cette charge d'espace, cinq paramètres ont été choisis : le temps de la charge, le rapport du temps de décharge au temps de  charge, la température, le champ électrique et la vitesse de chauffage.  Les résultats ont montré la présence de pics de courant dont l'amplitude et la localisation sont étroitement liées aux paramètres choisis. Ce qui suggère l'existence de pièges superficiels et profonds liés à la présence de deux phases dans le matériau : amorphe et cristalline. D'autre part, cette méthode a fait ressortir deux températures caractéristiques, l'une associée à la transition vitreuse du matériau et l'autre  probablement relative à la  préfusion des cristallites.