Résumé de la thèse de doctorat

Contribution à l’élimination de polluants émergents par un procédé physique

BOUHAMIDI Yasmine

Laboratoire des Sciences de Génie des Procédés industriels (LSGPI)

Faculté de chimie - USTHB

Résumé – Les récents progrès environnementaux ont mis en évidence l’omniprésence de polluants émergents, susceptibles de nuire à la santé et à l’équilibre des écosystèmes. Parmi ces derniers, les phtalates sont à l’origine d’une pollution des ressources en eaux de plus en plus croissante, en raison de leur utilisation dans de nombreux secteurs d’activités. Ainsi, l’objectif principal de ce travail est la mise en œuvre d’un procédé physique, en l’occurrence l’adsorption sur charbon actif, dans le traitement d’une eau contaminée par le diéthyle et le dibuthyle phtalate.

Ainsi, un  charbon actif est préparé à partir d’un déchet végétal, la gousse d’Albizzia Julibrissin abondant et disponible en Algérie, suivant un plan d’expérience. Les conditions optimales de préparation ont pu être déterminées et leur influence sur le taux de carbone et le pourcentage d’élimination du DEP a été examinée. De plus, la caractérisation physico-chimique, texturale et structurelle du charbon actif a mis en évidence les changements substantiels subis par la structure élémentaire du précurseur, suite au traitement chimique appliqué.

L’évaluation des performances d’adsorption en mode discontinu et continu révèle que le charbon actif élaboré présente d’excellentes potentialités pour l'élimination de différentes molécules de phtalates. En outre, Ces résultats  tendent à démontrer la faisabilité d’un procédé de traitement à l’échelle industrielle, permettant une diminution significative même à des fortes concentrations.