L'emploi de l'acier conduit naturellement à des types de structures comportant des pièces élancées soumises à la compression, des tôles minces et des pièces composées à rigidité très différentes dans les deux plans principaux. L'expérience a prouvé que des constructions de ce genre peuvent, dans certains cas, subir des dommages allant jusqu'à la rupture, non pas comme on pourrait le croire, en raison de tensions excessives dépassant la résistance du métal, mais à cause de l'insuffisance de la stabilité élastique des pièces très élancées. Ces phénomènes d'instabilité, qui affectent les éléments en acier, conduisent donc à des charges de ruine inférieures, dans certains cas, à la résistance plastique de ces éléments. Les imperfections d'origine, inévitables; inhérentes à tous produits industriels et à leurs mises en œuvres constituent la cause de ces phénomènes d'instabilité. Parmi ces phénomènes d'instabilité, on s'intéresse, dans le cadre de ce travail, au déversement des poutres composées en treillis.

De nombreuses recherches ont été effectuées pour l'étude de la stabilité des pièces à âmes pleine. Par contre, les pièces composées, qui permettent de fournir des structures relativement légères et d'une grande rigidité, ont fait l'objet de très peu d'études dans ce domaine. Pour ces pièces, il est d’usage d'adopter systématiquement des dispositions constructives couteuses pour les prémunir contre les phénomènes d'instabilités, étant donné que bien peu d'informations sont disponibles dans ce cas.

Dans cette étude, un modèle théorique a été développé dans le but de calculer la valeur du moment critique élastique de déversement des poutres en treillis isostatiques à sections transversales constantes, soumises à un chargement uniformément réparti. Grâce aux résultats donnés par le modèle développé, une méthode de vérification de la stabilité au déversement pour les poutres en treillis, respectant les conditions pris dans ce cas, a été proposée.