Résumé 
Le travail s’intéresse au comportement mécanique et à la durée de vie en fatigue de la nuance d’un acier inoxydable austénitique 316L à la température ambiante. Les essais ont été réalisés sur des éprouvettes vierges,qui ont été soumises à des essais de traction en vu de remonter à la courbe rationnelle et des essais classiques de fatigue, à déformation imposée avant et après un pré-écrouissage.

Les éprouvettes vierges manifestent un adoucissement cyclique suivi d’un durcissement cyclique alors que les éprouvettes pré-écrouies ne présentent qu’un durcissement cyclique. Ces résultats sont discutés en termes d'évolution cyclique du module d'élasticité, du coefficient d'écrouissages.

Mots clés : 316L ; chargement cyclique ; pré-écrouissage ; durcissement cyclique ; adoucissement cyclique ; fatigue ; coefficient d'écrouissage ; courbe rationnelle.
