Resumé

Les systèmes d'échographie Doppler par ultrasons sont utilisés depuis une trentaine d'années dans l'étude des maladies vasculaires périphériques (artères carotides, veines, etc...) et pour l'étude de la fréquence cardiaque fœtale. Malgré leur grande sensibilité, ces  systèmes fonctionnant en continu ne permettent d'accéder qu'à une valeur moyenne de la vitesse d'écoulement du sang dans les vaisseaux et ils ne permettent pas de mesurer cette vitesse en un point donné. La technologie pulsée Doppler quant à elle, permet non seulement de séparer l'information de vitesse de plusieurs vaisseaux sanguins très proches, comme dans le cou mais elle permet également d'obtenir de meilleures informations sur la distribution des vitesses à l'intérieur d'un vaisseau sanguin. Néanmoins cette dernière technique néces-site des techniques de traitement du signal relativement complexes. L'objet de cette thèse est de présenter quelques techniques particulières de traitement du signal et de tester leur efficacité sur des signaux simulant l'écoulement du sang dans l'hypothèse d'un écoulement laminaire et sur des signaux RF obtenus à partir d'un appareil Doppler utilisé en médecine et enfin sur des signaux expérimentaux obtenus pour l'eau et pour un fluide simulant le sang, en écoulement dans un tuyau de section circulaire constante. Dans l'étude théorique on montre préalablement qu'un transducteur plan couplé à une lentille plan-concave peut être modélisé par un transducteur équivalent sphérique sur  la surface duquel le profil de vibration peut être approximé par une distribution gaussienne de l'amplitude, ce qui permet d'utiliser le modèle des faisceaux gaussiens pour décrire le champ émis par le transducteur.