Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene

Faculté des Sciences de la Terre, de la Géographie et de l’Aménagement du Territoire

Morphodynamique de la zone côtière de la presqu’ile de Sidi-Fredj

(Ouest Alger)

AINI Aissa*

Résumé :

Le long des littoraux sableux tels que la côte Est de Sidi-Fredj , les vagues et principalement les courants moyens induits par celle-ci jouent un rôle majeur dans l’évolution morphologique des plages . Cette côte est caractérisée en majorité par des formations sableuse développée sur une longueur de 3km environ entre le port de Sidi-Fredj et la plage de Moretti. Durant ces dernières décennies, cette plage a connu d’importants démaigrissements et recul du trait de côte après la construction du port de Sidi-Fredj (1970), aussi une dégradation spectaculaire de la plage de la plage devant l’hôtel El Riad et El Minzah, causée par la mauvaise implantation des ouvrages de protection de cette zone. Dans ce travail, nous avons étudié la morphodynamique de cette portion du littoral Est de Sidi-Fredj.

D’une analyse diachronique de la position de la ligne du rivage de 1921 à 2008 .en effet, entre 1921-956, la zone a connu une érosion d’ordre 50 m, soit 1,4m/ an . La période de 1972-1980 enregistre une érosion généralisée avec un taux moyen de – 4 m/an dans la partie Est. La période de 1980-1993 enregistre un rééquilibrage avec lal’apparition de deux secteurs, le premier en érosion avec un taux moyen de -4.64 m/an, le deuxième en engraissement au taux moyen de 1.85 m/an. La progradation s’est poursuivie au niveau de la plage adossée à la jetée sud du port où une avancée de plus de 22 m (+2.4 m an-1) a été constatée entre 1993 et 2003. A partir de 2003 à 2008  le taux d’avancée de la ligne de rivage est de 8 m (soit 1.66 m an-1).

L’étude comparative du transit sédimentaire par les trois formules empiriques, fait ressortir que le transit  prédominant est celui provoqué par la houle du secteur Ouest.

D’une modélisation vectorielle du transport sédimentaire résiduel de la plage sous-marine de Sidi-Fredj , par le modèle GSTA de Gao et Collins, 1994. Le traitement avec les deux cas (FB- et FB+) ne montre pas beaucoup de changements entre les vecteurs de direction. Les résultats obtenus sur le site montrent aussi la cohérence entre le modèle de McLaren/Gao et Collins avec les caractéristiques sédimentaires de l’estran. L’application du modèle de McLaren/Gao et Collins nous a montré que le transport sédimentaire au cours de succession et de l’étalement des vagues sur l’estran s’effectue essentiellement vers le large. Les sédiments sont d’abord mis en suspension par les houles au moment de leur déferlement et sont entraînés ensuite vers le large par les courants de retour (jusant). La circulation sédimentaire est donc très liée aux houles déferlantes et aux courants littoraux.

Mots Clés : Littoral, Ligne de rivage, Erosion, démaigrissement, Granulométrie, Plage, Dynamique sédimentaire, Modélisation

*Mémoire de Magistère

**Directeur du mémoire : M. BOUTIBA Makhlouf. Maître de Conférences (U.S.H.T.B).