Résumé :

Le travail présenté dans cette thèse porte sur l'étude du plasma d'alumine induit par un laser KrF sous vide et sous atmosphère d'oxygène pour la synthèse de couches minces. Ce plasma est diagnostiqué par imagerie rapide et par spectroscopie d'émission optique pour une fluence laser optimisée à partir de l'évolution de la masse ablatée en fonction de l’irradiance laser. Deux cibles d'alumine avec des puretés différentes ont fait l'objet de cette thèse. Pour la première cible avec une pureté de 89.54 %, une étude par imagerie rapide et par spectroscopie d'émission optique du plasma a été réalisée pour une fluence laser de 8 J/cm². Pour la seconde cible dont la pureté est de 99.99 %, une étude par spectroscopie d'émission optique sous vide et sous ambiance d'oxygène a été accomplie pour une fluence laser de 10 J/cm², choisie à partir de l'évolution de la masse ablatée avec la fluence laser. En plus, le plasma d'alumine a été sondé par un collecteur de charge polarisé avec une tension négative pour collecter les ions positifs.