Résumé :

Cette thèse est consacrée à l’étude de quelques transformations de phases sous broyage, plus précisément, de déterminer les conditions de broyage permettant de stabiliser préférentiellement une phase plutôt qu’une autre. Nous avons choisi trois alliages, le Fe84 Al16, le Fe72 Al28 et l’alliage Fe72 Al26 Sn2 (% massique). La synthèse des alliages a été réalisée à partir d’un mélange de poudres d’éléments purs de fer, d’aluminium et d’étain à l’aide d’un broyeur planétaire. Les propriétés structurales et microstructurales ont été déterminées par Microscopie électronique à balayage (MEB), Dispersion d’énergie (EDS), Diffraction des rayons X (DRX) et Spectroscopie Mössbauer (SM). La caractérisation magnétique a été réalisée par VSM. L’ajout de quelques milligrammes d’étain a provoqué d’importants changements dans la microstructure et a retardé la formation de la solution solide. Les paramètres de maille et les taux de microdéformations augmentent alors que la taille moyenne des grains diminue. La MEB a montré que durant les premiers stades de broyage la taille moyenne des particules augmente ensuite elle diminue jusqu’à l’équilibre entre les phénomènes de soudage et de fracture.

Mots clés : Matériaux nanostructurés, Diffraction de rayons X, Mécanosynthèse, Fe-Al, Spectroscopie Mössbauer.