Résumé

Nous considérons une cavité à  fibre à cristaux photonique (PCF) soumise à un pompage continue, la propagation de la lumière dans cette fibre est régie par l’équation de Schrödinger non linéaire où l’utilisation des PCF nous a permis le développement la constante de propagation en série de Taylor jusqu’ au quatrième ordre de dispersion. Notre but dans ce travail est d’effectuer  une étude analytique et numérique afin d’étudier l’impact de la présence des ordres supérieurs de dispersion sur la dynamique non linéaire des structures dissipatives périodique et localisées qui émergent dans cette cavité.

Les structures périodiques apparaissent grâce au phénomène d’instabilité de modulation considéré comme un équilibre entre la non linéarité Kerr et les effets de dispersion d’un côté et entre les pertes optique et l’injection continue, le résultat sera donc la brisure de l’onde continue en un train d’impulsions avec une fréquence bien déterminée, les structures localisées quant-à-elles apparaissent dans un régime de paramètre où une coexistence entre l’onde continue et l’onde périodique peut être réalisée, cette région est connue sous le nom de Pinning zone.